一.水平調整

Step1.鬆開該上下外罩(Cover)。

Base

Step2.放置水平治具(Kit)於該基座(Base)平台。

Kit

Base

Step3.調整基座(Base)之左右水平

Mounting Screw*2

Mounting Screw*2

放置水平儀(Level)於治具(Kit)之左右向。

Level

- 鬆開基座(Base)上部所有固定螺絲(Mounting Screw)。

- 鬆開基座(Base)下部所有固定螺絲(Mounting Screw)。

Mounting

Screw*2

Mounting

Screw*2

- 調整水平：調整基座(Base)底部兩側之調整螺絲。

Level

- 確認水平：目視檢查治具(Kit)之水平儀(Level)的氣泡在中間位置。

- 將基座(Base)上/下部之所有固定螺絲(Mouning Screw)均勻鎖緊。

Mounting Screw*2

Mounting Screw*2

&

Mounting

Screw*2

Mounting

Screw*2

# Step4.調整基座(Base)之前後水平

- 放置水平儀(Level)於治具(Kit)之前後向。

- 鬆開基座(Base)前後固定之螺帽(Nut)

Nut

Nut

&

Nut

Nut

- 調整水平：調整上下兩側之調整螺絲(Screw)

Screw

Screw

&

Screw

Screw

- 確認水平：目視檢查治具(Kit)之水平儀(Level)的氣泡在中間位置。

- 將基座(Base)上下左右之固定螺絲之螺帽(Nut)均勻鎖緊。

Nut

Nut

&

Nut

Nut

Step5.安裝基座(Base)上下外罩(Cover)，均勻鎖緊固定螺絲。