公共危險物品種類名稱及管制量一覽表

| 種類 | 名稱 | 管制量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一類： 氧化性 物質 | - 氯酸鉀、氯酸鈉、氯酸銨、及其他氯酸鹽類。 | 五O公斤 | 管制量以全校累計總重量計 |
|  | - 過氯酸鈉、過氯酸銨及其他過氯酸鹽類。 | 五O公斤 |  |
|  | - 過氧化鉀、過氧化鈉、過氧化鎂、過氧化鈣、過氧化鋇、過氧化氫、 | 三OO公斤 |  |
|  | 過氧化丁酮、過氧化苯甲醯及其他過氧化物。 |  |  |
|  | - 硝酸鉀、硝酸鈉、硝酸銨、及其他硝酸鹽類。 | 一、OOO公斤 |  |
|  | - 過錳酸鉀、過錳酸鈉、及其他過錳酸鹽類。 | 一、OOO公斤 |  |
| 第二類： 易燃性 固體 | - 黃磷。 | 二O公斤 |  |
|  | - 硫化磷。 | 一OO公斤 |  |
|  | - 赤磷。 | 一OO公斤 |  |
|  | - 硫磺。 | 一OO公斤 |  |
|  | - 鎂粉、鋁粉、鋁箔鎂帶及閃光粉。 | 一OO公斤 |  |
|  | - 鐵粉。 | 五OO公斤 |  |
|  | - 其他引火性固體。 | 一、OOO公斤 |  |
| 第三類： 禁水性 物質 | - 金屬鉀。 | 一O公斤 |  |
|  | - 金屬鈉。 | 一O公斤 |  |
|  | - 烷基鋁化物。 | 一O公斤 |  |
|  | - 碳化鈣(電石)。 | 三OO公斤 |  |
|  | - 磷化鈣。 | 三OO公斤 |  |
|  | - 生石灰。 | 三OO公斤 |  |
| 第四類： 易燃性 液體 | - 特殊引火物：乙醚、二硫化碳、硝化棉膠及其他理化性符合下列條件之物質： | 五O公升 |  |
|  | - 在一氣壓，攝氏二十度時為液體,著火溫度在一百度以下之物質。 |  |  |
|  | - 在一氣壓，攝氏二十度時為液體,閃火點在攝氏零下二十度以下，且沸點在攝氏四十度以下之物質。 |  |  |
|  | - 在一氣壓，攝氏二十度時為固體，超過攝氏二十度至四十度之間為液體，且著火溫度在一百度以下之物質。 |  |  |
|  | - 在一氣壓，攝氏二十度時為固體，超過攝氏二十度至四十度之間為液體，且閃火點低於攝氏零下二十度，沸點低於攝氏四十度以下之物質。 |  |  |
|  | - 輕質石油類,包括苯、汽油、丙酮及其他在常溫常壓下為液體，閃火點未滿攝氏二十一度者。 | 二OO公升 |  |
|  | - 中質石油類,包括二甲苯、煤油、柴油及其他在常溫常壓下為液體，閃火點在攝氏二十一度以上，未滿攝氏七十度者。 | 一、OOO公升 |  |
|  | - 重質石油類,包括重油(燃料油)、鍋爐油、木餾油及其他常壓下攝氏二十度時為液體，閃火點在攝氏七十度以上，未滿攝氏二百度者。 | 二、OOO公升 |  |
|  | - 潤滑油、齒輪油、活塞油及其他常壓下攝氏二十度時為液狀，閃火點在攝氏二百度以上者。 | 六、OOO公升 |  |
| 第五類： 爆炸性 物質 | - 硝化乙二醇、硝化甘油、硝酸酉干及其他硝酸酯類。 | 一O公斤 |  |
|  | - 賽璐珞類:指以硝化纖維為主要原料之製品、半製品及屑。 | 一OO公斤 |  |
|  | - 三硝基甲苯及其他爆炸性硝基化合物。 | 一OO公斤 |  |
| 第六類： 強酸性 物質 | - 氯磺酸。 | 三OO公斤 |  |
|  | - 發煙硫酸。 | 三OO公斤 |  |
|  | - 發煙硝酸。 | 三OO公斤 |  |
|  | - 無水硫酸。 | 三OO公斤 |  |
|  | - 無水鉻酸。 | 三OO公斤 |  |
|  | - 過氯酸。 | 三OO公斤 |  |